Nombre del estudiante:

Jesus Alberto Beato Pimentel.

Matricula:

2023-1283.

Institución académica:

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Materia:

Electrónica I.

Profesor:

Ramón Antonio Gómez Florián

Tema del trabajo:

Diodos semiconductores y aplicaciones en DC.

Fecha:

27/05/2024

# Introducción

Esta practica se basa en desarrollar tres circuitos utilizando diversos componentes, como: Compuertas lógicas creadas con diodos para hacer encender leds, establecidos en los mandatos de dicha práctica y comprobar el comportamiento de los diodos.

¿Qué es un diodo?

Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta.

Tipos de diodos:

- Diodo rectificador: Usado principalmente para rectificación en fuentes de alimentación.

- Diodo Zener: Permite el paso de corriente en la dirección inversa cuando se alcanza un cierto voltaje. Se utiliza para regulación de voltaje.

- Diodo LED (Light Emitting Diode): Emite luz cuando es polarizado directamente.

- Fotodiodo: Conduce corriente en función de la cantidad de luz que incide sobre él.

# Primer Mandato

Utilizando compuertas lógicas o diodos. Diseñe un circuito con tres interruptores simples (puede ser DIP switch) que al encender el primero encienda un led, cuando encienda un segundo sw se apague el primer led y encienda un segundo led, y así sucesivamente hasta tres leds.

Fig. Esquema del primer circuito

Componentes utilizados para el montaje de este circuito:

- 1 Dip Swicth

- 2 transistores 3904

- 3 leds Rojo

- 3 resistencias de 1k

- 2 resistencias de 220

- 1 fuente de 12V

Explicación del circuito:

Este circuito funciona con dos compuertas not. El primer sw enciende el Led1, el segundo sw enciende el Led2 y apaga el Led1, ya que cuando se enciende el Led2 también se activa la primera compuerta not, el cual tiene el colector conectado antes del Led1 haciendo que se apague.

# Segundo Mandato

Diseñe un circuito que encienda un led si dos o más sw de entrada estén en ON.

Fig. Esquema del segundo circuito

Componentes utilizados para el montaje de este circuito:

- 1 Dip Swicth

- 14 diodos 4004

- 1 leds Rojo

- 6 resistencias de 1k

- 6 resistencias de 220

- 1 fuente de 12V

Explicación del circuito:

Este circuito funciona con 5 compuertas or y 2 compuertas and. Primero se conectaron 4 compuertas or del dip switch, para que cuando se encienda dos sw sin importan la combinación se tendrá un 1 en cualquiera de la salida de las or. en las salidas de las or hay dos and conectadas para que dependiendo de la configuración se encieda una o otra. Al final de las 2 and hay otra or ya que cualquiera de las and que encienda pueda encender el led.

# Tercer Mandato

Diseñe un circuito con cuatro sw de entrada, de tal manera que encienda un LED1 cuando haya solo dos de los sw activos, y un LEDS2 cuando haya tres o más sw activos.

Fig. Esquema del tercer circuito

Para este circuito utilizamos los siguientes materiales:

- 1 Dip Swicth

- 30 diodos 4004

- 2 leds Rojo

- 8 resistencias de 1k

- 22 resistencias de 220

- 1 fuente de 12V

Explicación del circuito:

La primera parte de este circuito tiene el mismo funcionamiento que el segundo. La otra parte funciona con 4 compuertas or de 3 entradas, las cuales representan las diferentes posibilidades de encender 3 sw, las salidas de estas van conectada a una or de 4 entradas, por lo tanto, no importa cuales 3 sw encienda siempre se encenderá el led.

# Conclusión

En esta practica aprendimos como es el funcionamiento de las compuertas lógicas, también, aprendimos a conectarla haciendo uso de resistencia Pull Up o Pull Down, desarrollando los tres circuitos con la explicación proporcionada en el video subido a la plataforma.