## Circuitos mixtos

Jesus Alberto Beato Pimentel

2023-1283

Energía Renovable

ITLA La Caleta,

Santo Domingo 20231283@itla.edu.do

Resumen— En esta asignación vamos a realizar vamos a realizar la práctica del capítulo 8 del documento complementario, que se basa en el tema de los circuitos mixtos, estaremos desarrollando sus cálculos teóricos y su simulación tanto en físico con el osciloscopio como digital en multisim.

Abstract— In this assignment we are going to carry out the practice of chapter 8 of the complementary document, which is based on the topic of mixed circuits, we will be developing its theoretical calculations and its simulation both physically with the oscilloscope and digitally in Multisim.

Keywords— desfase, onda senoidal, amplitud, frecuencia, impedancia, reactancia, entre otros…

# Introducción

A continuación, vamos a desarrollar los ejercicios de circuitos mixtos, que están propuestos en el capitulo 8 del libro con la cual hemos estado trabajando. Esta practica vamos a estar desarrollando tanto con los cálculos teóricos como las simulaciones físicas y virtual.

# Marco Teorico

- ¿Qué es una bobina?

Una bobina, también conocida como inductor, es una parte del circuito eléctrico que tiene una función pasiva. De hecho, su cometido principal es la de almacenar energía a través de la inducción para que esta se convierta en un campo magnético. La bobina se diferencia de otros elementos porque tiene un hilo de cobre. En ocasiones, este se presenta como un muelle y, en otras, se coloca sobre un material ferromagnético.

- ¿Qué es un capacitor?

Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía (carga eléctrica) en un campo eléctrico interno. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos, como en los analógicos y digitales. Todo capacitor tiene la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica y su dieléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica.

- ¿Qué es un Oscilospio?

Es un instrumento de medición electrónica que muestra señales eléctricas en un determinado tiempo en forma de gráfica. Las señales se muestran en un gráfico en el que un haz de electrones atraviesa un eje de coordenadas en una pantalla de fósforo. El eje vertical muestra la amplitud (voltaje) de la señal y el eje horizontal muestra el tiempo.

- ¿Qué es un generador de funciones?

Un generador de funciones es un dispositivo electrónico de laboratorio que produce señales periódicas o no periódicas, tanto analógicas como digitales. Estas señales pueden ser utilizadas para alimentar o probar circuitos eléctricos o actuadores, tanto en su desarrollo como en la verificación de su funcionamiento.

- Componentes utilizados:

- Osiloscopio

- Generador de funciones

- Capacitor de 10nF y 100nF

- Bobina de 10mH y 100mH

- Resistencia de 1k

- Protoboard

- Jumpers

- Programas de simulación utilizados:

- Free View

- Multisim

Ejercicio del capítulo 8

- Circuito 1

Utilizando la Figura 8.1 con una onda sinusoidal de 10 kHz en una fuente de 10 Vpp, R=1 kΩ, L=10 mH y C=10 nF, determine las reactancias teóricas inductivas y capacitivas, la reactancia de rama paralela y el total. impedancia del circuito y registre los resultados en la Tabla 8.1 (la parte experimental de esta tabla será completado en el paso 5). Usando la ley de Ohm y la regla del divisor de voltaje, calcule el capacitor y voltajes inductor-resistencia junto con la corriente de entrada y regístrelos en la Tabla 8.2

En este ejercicio primero vamos a calcular la reactancia capacitiva Xc.

XC = 12πfC

XC =  12(3.1416)(10Khz)(10nF)

XC = 1628.320

XC = -J1591.55

Ahora calcularemos la reactancia inductiva del circuito:

XL = 2π f L

XL = 2(3.1416) (10Khz) (10mH)

XL = J628.320

Ya obtenida la reactancia inductiva y capacitiva, vamos a calcular la impedancia de la rama paralela resistencia y bobina.

Z = 1KΩ ×J628.3201KΩ ×J628.320

Z2 = 283.044 + J450.48

Si convertimos la impedancia de la resistencia y bobina en polar daría lo siguiente:

532.02∟57.86°

Ahora ya podemos determinar la impedancia total del circuito.

ZT = (283.044 + J450.48) + (-J1591.55)

ZT = 283.044 – J 1141.07

Si lo convertimos a polar seria:

1175.65 ∟-76.1°

Ahora calcularemos el votaje que tiene el capacitor

Vc = V x XcZt

Vc = 10Vpp x (-J1591.55)283.044-J 1141.07

Vc = 13.14 – J3.26

Esto al convertirlo a polar da el siguiente resultado:

13.14 ∟-13.93°

Vrms =  Vc22

Vrms =  13.14-J3.2622

Vrms = 4.79

Esto al convertirlo a polar da el siguiente resultado:

4.79 ∟-13.93°

Como ya tenemos el voltaje del capacitor ahora vamos a determinar el voltaje de la resistencia-bobina.

VRL = V x ZZT

VRL = 10Vpp x (283.044+J450.48283.44-J1141.07

VRL = -3.139 +J3.259

Esto al convertirlo a polar da el siguiente resultado:

4.525 ∟133.93°

Vrms =  VRL22

Vrms =  -3.139+J3.25922

Vrms = 1.6

Esto al convertirlo a polar da el siguiente resultado:

1.6 ∟133.93°

Por último, vamos a determinar la corriente que tiene el circuito

IT = VZt

IT = 10Vpp283.044 - j1141.07

IT = 0.00205 + J0.00826

Esto al convertirlo a polar da el siguiente resultado:

0.00806 ∟ 76.069°

Irms = IT22

Irms =  0.00205+J0.0082622

Irms = 0.003∟ 76.069°

Tabla de resultado como lo exige el mandato

|  | Teoría | Experimenta l | % Desviació n |
| --- | --- | --- | --- |
| Xc | 1591.55 | 1589.47 | 0.13 |
| XL | 628.320 |  |  |
| R¦¦XL | 532.02 | 543.86 | 2.23 |
| Magnitud Zt | 1175.64 | 1242.105 | 5.65 |
| Zt θ | -76.07 | -75.24 | 1.09 |

|  | Magnitud teórica |  | θ teórico | Magnitud experiment al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLR | 1.6 |  | 133.93 | 1.55 |
| Vc | 4.79 |  | -13.93 | 4.53 |
| Iin | 3.01mA |  | 76.07 | 2.85mA |

|  | θ experiment al | % de desviació n de la magnitud | % de desviació n del θ |
| --- | --- | --- | --- |
| VLR | 129.6 | 3.125 | 3.23 |
| Vc | -14.76 | 5.46 | 5.96 |
| Iin | 75.24 | 5.32 | 1.09 |
|  | 129.6 | 3.125 | 3.23 |

- Circuito 2

Usando la Figura 8.2 con una onda sinusoidal de 10k Hz a 10Vpp, R=1 kΩ, L=10 mH y C=10 nF, determine las reactancias teóricas inductivas y capacitivas, la impedancia de rama en serie y el circuito total impedancia y registre los resultados en la Tabla 8.3. Usando la ley de Ohm, calcule el capacitor y corrientes inductor-resistencia junto con la corriente de entrada y regístrelas en la Tabla 8.4

Fig. Diagrama esquemático en multisim del ejercicio 8.2

Comenzaremos desarrollando el circuito determinando la reactancia capacitiva y la inductiva.

XC = 12πfC

XC =  12(3.1416)(10Khz)(10nF)

XC = 1628.320

XC = -J1591.55

XL = 2π f L

XL = 2(3.1416) (10Khz) (10mH)

XL = J628.320

Ya obtenida la reactancia capacitiva y la inductiva XL, XC; vamos a determinar la impedancia de los elementos en que están conectados en serie y la impedancia del circuito.

Impedancia de los elementos conectados en serie: Resistencia y bobina.

ZRL = 1kΩ + J628.320

Impedancia del circuito.

Z = -J1591.55 ×(1000 +  J628.320-J1591.55+(1KΩ +  628.320)

Z = -J1591.55 ×(1000+  J628.3201000 -J963.231

Z = 1313.94 – J 325.92

El resultado de la impedancia del circuito lo podemos llevar a valor como a continuación.

W = a2+ b2

W = 1313.942+ 325.922

W =   1726438.32+ 106223.84

W =   1832662.16

W = 1353.76

Ø = tan-1( ba)

Ø = tan-1( 325.911313.94)

Ø = tan-1(0.24804024)

Ø = 13.93°

1353.76∟13.93°

La forma polar:

Ahora continuando con los parámetros establecidos en el mandato del ejercicio vamos a calcular la corriente del capacitor.

IC = VXc

IC = 10Vpp1591.55

IC = -J0.00628318 A

Irms = IC22

Irms =-J0.0062831822

Irms = −0.00222143

Luego seguimos con determinando la corriente de la resistencia y de la bobina ya que están conectados en serie.

IRL = VZRL

IRL = 10Vpp1000+J628.320

IRL = 0.00717 – J0.004505

Irl se convierte a forma polar:

0.00847∟ 32.142

Irms = IC22

Irms =  0.00717 – J0.00450522

Irms = 0.003∟ 32.142°

Como ya tenemos la corriente de los componentes que están conectados en serie en el circuito, que son resistencia y bobina y también calculamos la corriente del capacitor, vamos a calcular la corriente total del circuito.

IT = VZ

IT = 10Vpp1313.94 -J325.92

IT = 0.00717 + J0.00178

Al convertirlo en forma polar esto da lo siguiente:

0.0074 ∟ 13.93°

Irms = IT22

Irms =  0.00717 – J0.0017822

Irms = 0.00261∟ 32.142°

Tabla de resultado como lo exige el mandato del capítulo 8.

|  | Teoría | Experimenta l | % Desviació n |
| --- | --- | --- | --- |
| Xc | 1591.55 | 1513.51 | 4.9 |
| XL | 628.32 | 596.42 | 5.07 |
| R + XL | 1181.01 | 1121.12 | 5.07 |
| Magnitud Zt | 1353.76 | 1.267.92 | 6.34 |
| Zt θ | -13.93 | -14.4 | 3.37 |

|  | Magnitud teórica |  | θ teórico | Magnitud experiment al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILR | 2.997mA |  | -32.14 | 2.90mA |
| Ic | 2.22mA |  | 90 | 1.98mA |
| Iin | 2.61mA |  | 13.93 | 2.65mA |

|  | θ experiment al | % de desviació n de la magnitud | % de desviació n del θ |
| --- | --- | --- | --- |
| ILR | -28.8 | 3.24 | 10.39 |
| Ic | 90 | 10.81 | 0 |
| Iin | 14.4 | 1.53 | 3.37 |
|  | -28.8 | 3.24 | 10.39 |

Preguntas del cap. 8

- ¿Es la relación de fase entre los voltajes o corrientes del circuito en un circuito de CA en serie-paralelo necesariamente una relación de ángulo recto?

En un circuito serie-paralelo de corriente alterna, la relación de fase entre voltajes o corrientes no siempre es un ángulo recto. Ósea, que no necesariamente están desfasados en 90 grados. La relación de fase depende de la configuración específica del circuito y de los componentes individuales que lo conforman.

- Según las mediciones, ¿se aplican KVL y KCL a los circuitos probados (mostrar trabajo)?

Claro totalmente, las leyes de Kirchhoff (KVL y KCL) se aplican a circuitos probados mediante mediciones. La Ley de Voltaje de Kirchhoff (KVL) establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es cero, mientras que la Ley de Corriente de Kirchhoff (KCL) establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo de circuito es igual a cero.

- En general, ¿cómo cambiaría el diagrama fasorial de la figura 8.1 si se aumentara la frecuencia?

A medida que aumentamos la frecuencia de este circuito, el voltaje a través del capacitor disminuye porque su resistencia (resistencia a la corriente CA) disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Y también por otro lado, el voltaje de la bobina de resistencia (la resistencia total de un circuito serie-paralelo) aumenta junto a la frecuencia, porque la resistencia total de un circuito puede aumentar o disminuir dependiendo de la relación entre resistencia, inductancia y frecuencia.

4.) En general, ¿cómo cambiaría el diagrama de fasores de la Figura 8.2 si la frecuencia se redujera?

A medida que va disminuyendo la frecuencia en el circuito, la corriente a través del capacitor disminuye ya que su impedancia aumenta con la disminución de la frecuencia

Conclusión

EN esta asignación, se traro de los circuitos mixtos compuestos por inductores, resistencias y capacitores. Aprendí a determinar la reactancia tanto inductiva como capacitiva en dichos circuitos y eso mejora la comprensión al análisis de circuitos en genera y me sirve para mi preparación profesional.

Referencia.

https://www.youtube.com/watch?v=iy81lQxpZks

https://lucera.es/glosario-energetico/bobina#:~:text=Una%20bobina%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,tiene%20un%20hilo%20de%20cobre.

https://www.seas.es/blog/automatizacion/que-es-un-condensador-electrolitico-y-que-ventajas-tiene/#:~:text=Un%20condensador%20electrol%C3%ADtico%20es%20un,a%20una%20fuente%20de%20tensi%C3%B3n.

https://www.finaltest.com.mx/product-p/art-9.htm#:~:text=Un%20osciloscopio%20es%20un%20instrumento,el%20campo%20de%20la%20electr%C3%B3nica.

https://acmax.mx/que-es-un-generador-de-funciones

https://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia

https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia

https://www.youtube.com/watch?v=FnVToxWnvCw